# Cahier des Charges Détaillé – Armand (IoT & Réseau Industriel)

Rôle : Intégration Système & Réseau OT

## 2.1. Analyse du Besoin

En tant que responsable de la couche physique et du réseau industriel, je dois garantir que les données du terrain remontent de manière fiable vers le système d'information. La contrainte majeure est l'hétérogénéité des protocoles (Modbus RTU vs TCP/IP) et la nécessité de simuler une ligne de production complète à partir d'un seul équipement réel.

## 2.2. Spécifications Techniques et Réalisations

### A. Instrumentation de l'Autoclave Maître (Réel)

Je dois développer le programme de l'automate principal (ESP32 Industrial Shields) en langage C++ (sous VSCode/PlatformIO).

- Communication RS485 (Modbus RTU) : Implémentation d'un maître Modbus RTU pour dialoguer avec le régulateur PID 5440.

  - Lecture : Récupération de la Process Value (Température bain) et du statut des alarmes.

  - Écriture : Envoi de la consigne de température (SetPoint) définie par la supervision.

- Passerelle Modbus TCP/IP : L'automate doit agir comme un serveur Modbus TCP pour le réseau IT. Je dois mapper les registres internes (Holding Registers) pour exposer les données du PID au Backend.

- Gestion des I/O : Pilotage des actionneurs (thermoplongeur via relais statique) en fonction des cycles.

### B. Conception du Simulateur de Production (5 Autoclaves Virtuels)

Pour valider la charge réseau et la supervision, je dois concevoir un firmware pour les cartes WT32-ETH01.

- Modélisation Thermique : Développement d'un algorithme simulant l'inertie thermique d'un autoclave (montée en température, palier, refroidissement) pour générer des courbes réalistes.

- Conformité Modbus : Les cartes doivent répondre aux requêtes Modbus TCP/IP (Fonctions 03, 06, 16) exactement comme l'automate réel, pour être transparentes vis-à-vis du Backend.

### C. Infrastructure Réseau OT et Diagnostic

- Plan d'adressage et Topologie : Définition des adresses IP fixes pour les 6 esclaves et configuration de la table d'échange (Mapping Modbus).

- Maintenance et Diagnostic :

  - Mise en œuvre d'outils d'analyse de trames (Wireshark) pour vérifier les timings et l'intégrité des paquets Modbus.

  - Programmation d'un journal d'incidents local (Logs) sur l'ESP32 pour tracer les pertes de communication avec le PID ou le réseau.